| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestycja : |  |  |  |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego” |  |  |  |
| Inwestor / Zamawiający : |  |  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131 50-440 Wrocław |
| Jednostka Projektowa |  |  | Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88 regon 020799973 tel/fax (075) 742-55-90 www.bi-trakt.pl |
| Lokalizacja inwestycji | Województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Jordanów śląski, obręb wilczkowice działki nr 128/3, 129 |  |  |
| Data opracowania | Wrzesień 2020 |  |  |
| Zespół projektowy | branża drogowa Projektant – mgr inż. Grzegorz Lewowski – UPR. 263/DOŚ/13 sprawdzający – mgr inż. Włodzimierz Lewowski – UPR. 228/02/DUW |  |  |

Spis treści

1.	PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA	3

2.	CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

3.	LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA	3

4.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	4

5.	PARAMETRY TECHNICZNE DROGI	4

6.	ZAKRES DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH	5

7.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5

8.	INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK	6

9.	UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE	6

## PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj. Powiat Wrocławski, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, a Projektantem tj. Biuro Inżynierskie TRAKT, Sędzisław 50, 58- 410 Marciszów;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 124. zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 wraz z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 460, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (załącznik do Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 09 2018 Dz.U 2018 poz 1935).

## CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania tego etapu dokumentacji jest przedstawienie koncepcji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

W ramach inwestycji przewiduje się kontynuację przedsięwzięcia zrealizowanego w latach poprzednich obejmującego budowę chodnika i korektę szerokości jezdni.

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków komunikacyjnych dla uczestników ruchu drogowego poprzez wybudowanie chodnika oraz znormalizowanej drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej wraz z jej odwodnieniem.

## LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie wrocławskim na terenie gminy Jordanów Śląski w miejscowości Wilczkowice.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 128/3 (od początku miejscowości Wilczkowice, do przepustu drogowego na cieku wodnym dz. nr 226) oraz działkę nr 129 (od przepustu drogowego na cieku wodnym dz. nr 226, do świetlicy na działce nr 49/5).

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wilczkowice.

Teren objęty opracowaniem jest terenem zabudowy jednorodzinnej.

Obecnie droga na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,20-5,70m bez wydzielonych ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Obecnie droga ograniczona jest obustronnie poboczem gruntowym oraz rowami otartymi. Rowy drogowe są wypłacone z niezinwentaryzowanym systemem odpływu i dopływu wód. Pobocza gruntowe także w stanie niedostatecznym wysokościowo nie nawiązują do krawędzi jezdni. W ciągu drogi znajduje się przepust ceglany w stanie niedostatecznym.

W ciągu drogi zlokalizowane są liczne zjazdy indywidualne na działki prywatne oraz zjazdy publiczne na drogi wewnętrzne. Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają ogrodzenia posesji prywatnych. Wzdłuż istniejącej drogi zlokalizowanych jest 5 działek drogowych oraz 1 działka wodna.

Nawierzchnia bitumiczna ogólnie w złym stanie technicznych, spękana i odkształcona. Posiada wiele uszkodzeń.

W obrębie pasa drogowego znajdują się także istniejące sieci podziemne i napowietrzne:

-Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w zarządzie Gminy Jordanów Śląski

-Sieci teletechniczne w zarządzie Orange

-sieć elektroenergetyczna w zarządzie Tauron

-sieć oświetlenia ulicznego

Stan istniejący przedstawia mapa do celów projektowych.

## PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Przyjęte parametry projektowe – droga powiatowa 1987D

| - Klasa techniczna drogi | Z |
| --- | --- |
| - Prędkość projektowa | 50 km/h |
| - Ilość pasów ruchu | 2 |
| - Szerokość jezdni | 6,0m (2x3,0m) |
| - Szerokość zatoki autobusowej | 3,0m |
| - Pochylenie poprzeczne drogi | 2% (daszkowe) |
| - Szerokość chodnika | min 2,0m |
| - Kategoria ruchu | KR 2 |

## ZAKRES DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH

Zadanie obejmuje :

- budowę drogi powiatowej 1987D o szerokości podstawowej 6m na całym odcinku objętym opracowaniem (ok. 1,1km);

- budowę poboczy na terenie niezabudowanym;

- budowę chodnika dla pieszych;

- przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą gminną;

- budowę rowów drogowych;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- budowę zatok autobusowych;

- budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;

- budowę wysepek drogowych;

- budowę przepustów i zarurowań;

- uporządkowanie terenu

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakłada się wykonanie drogi oraz chodnika dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Ponadto zakłada się przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych.

W ramach opracowania zaprojektowano jednię drogi o szerokości podstawowej 2x3,0m z chodnikiem o szerokości min. 2,0m. Jezdnię ograniczono z jednej strony poboczem utwardzonym, z drugiej krawężnikiem 15x30cm na ławach z betonu C12/15.

W ciągu drogi przewidziano dzielące wyspy drogowe kontrolujące prędkość jazdy i zwiększające bezpieczeństwo.

Na całej długości projektowanego odcinka zastosowano przekrój daszkowy 2% z wyjątkiem łuku R=270, dla którego zaprojektowano pochylenie jednostronne skierowane do wewnątrz łuku w celu zapewnienia większego komfortu jazdy.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano nawierzchnię drogi powiatowej jako KR2 bitumiczną na całym odcinku opracowania.

Wzdłuż projektowanej drogi przewidziano budowę dwóch zatok autobusowych o szerokości 3,0m z kostki betonowej. Zatoki zlokalizowano w obrębie skrzyżowania z drogą gminną.

Chodnik w całości zaprojektowano z nawierzchni z kostki betonowej oraz spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. W obszarze skrzyżowania z drogą gminną projektuje się wyniesione przejście dla pieszych. Z powodu ograniczonej szerokości pasa drogowego wzdłuż działki wodnej nr 226 przewiduje się podwieszaną konstrukcję chodnika o szerokości użytkowej min. 2,0m.

Na początku opracowania należy dowiązać się do istniejącej szerokości oraz geometrii drogi.

Geometria drogi w zakresie przebiegu osi nawiązuje do istniejącego zagospodarowania terenu z niewielkimi korektami mającymi na celu doprowadzenie osi do zgodności z wymaganiami warunków technicznych oraz usprawniającymi dotychczasowe funkcjonowanie drogi powiatowej 1987D.

Zachowano wszystkie istniejące zjazdy indywidualne w ich obecnych lokalizacjach. Zadanie obejmuje również budowę nowych dodatkowych zjazdów indywidualnych na działki rolne. Nawierzchnię zjazdów publicznych projektuje się jako bitumiczną. Zjazdy indywidualne wzdłuż drogi powiatowej będą wykonane z nawierzchni z kostki betonowej.  Na połączeniu zjazdów i jezdni oraz w miejscu przejść dla pieszych zaprojektowano krawężniki najazdowe 15x22cm.

Przewidziano usunięcie drzew kolidujących z inwestycją oraz nasadzenie nowych. Projekt zakłada także pasy zieleni obsiane atestowaną mieszanką traw.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK

Działki objęte inwestycją znajdują się we władaniu Inwestora (pas drogi powiatowej), Gminy Kąty Wrocławskie ( działki gminne), Wód Polskich (działki wodne).

Dla działek Gminnych i Wód Polskich dysponowanie gruntem zostanie uzyskane na podstawie porozumienia.

Teren objęty opracowaniem nie leży na terenie NATURA 2000 i nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

## UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny zdrowia. Wody opadowe oraz roztopowe z pasa drogowego odprowadzane będą do ulicznych wpustów deszczowych oraz do rowów przydrożnych za pomocą systemu pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych.